PLAN DE DISEÑO EXPERIMENTAL (DoE)

OPTIMIZACIÓN DE EFICIENCIA TÉRMICA Y EMISIONES EN QUEMADOR ATMOSFÉRICO ABIERTO DOMÉSTICO

Normativa de Referencia: NTC 2832-1  /  ISO 23550

Tipo de Diseño: Diseño Central Compuesto (CCD) de Segundo Orden — 3 Factores

Método de Análisis: Superficie de Respuesta (RSM) + Función de Deseabilidad Multiobjetivo

Objetivo: Incrementar Eficiencia Térmica ≥ 62.5%  |  CO ≤ 450 ppm

CONFIGURACIÓN BASE DEL QUEMADOR ENSAYADO

Diámetro del Inyector: 0.99 mm  |  Cd = 0.853

Tubo Venturi Cónico: Ø10 mm → Ø12.7 mm  |  Longitud total: 57 mm

Ventana de Aire Primario: 25.25 mm de longitud (desde x = 0, inicio garganta)

Presión de Ensayo: 20.0 mbar  (Gas de Referencia G20 – NTC 2832-1)

Resultado de Referencia Medido:  η ≈ 58.0 %  |  CO ≈ 260 ppm  |  H_pot actual = 14.0 mm

| Elaborado por: | Revisado por: |
| --- | --- |
| Cargo: | Cargo: |
| Firma: | Firma: |

1.  OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente plan de ensayos establece la metodología formal para el estudio sistemático de los factores geométricos y operativos del quemador atmosférico abierto descrito en la portada, con el propósito de identificar la configuración de diseño que maximice la eficiencia térmica y minimice las emisiones de monóxido de carbono (CO) dentro de los límites exigidos por la norma colombiana NTC 2832-1.

Los resultados previos del laboratorio establecen las condiciones de referencia: eficiencia térmica medida de ≈ 58.0 % y concentración de CO de ≈ 260 ppm. El objetivo cuantificado del estudio es alcanzar una eficiencia ≥ 62.5 % sin superar el límite normativo de 1000 ppm de CO (con una meta técnica conservadora de ≤ 450 ppm).

NOTA IMPORTANTE: Este diseño experimental permite encontrar el punto óptimo de operación con un número mínimo de ensayos (15 corridas), evitando el maquinado de prototipos innecesarios y reduciendo el tiempo total de desarrollo del producto.

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS

Las tres variables de entrada del DoE fueron seleccionadas con base en la teoría de transferencia de calor, mecánica de fluidos de eyectores y cinética química de combustión, con soporte en los fundamentos de la NTC 2832-1. A continuación se documenta la relación física causal de cada variable con las respuestas de interés.

Variable 1 (X₁): Altura del Quemador a la Base de la Olla — H_pot (mm)

¿Cómo se modifica en el banco?

Mediante suplementos o arandelas de espesor calibrado colocadas bajo la base de la olla sobre la parrilla de ensayo. Modificación en segundos, sin alterar ninguna parte del quemador.

Relación teórica con la Eficiencia Térmica (η):

La tasa de transferencia de calor desde los productos de combustión hacia la base de la olla se rige por los mecanismos de convección forzada y radiación térmica:

q_útil = h · A_olla · (T_gases − T_olla)  +  ε · σ · A_olla · (T_gases⁴ − T_olla⁴)

Al reducir H_pot, la trayectoria del chorro caliente de gases de combustión disminuye, el coeficiente de transferencia convectiva (h) aumenta por mayor velocidad de impacto, y se reduce la mezcla de los gases calientes con el aire frío ambiental lateral. El resultado neto es una mayor cantidad de calor absorbida por la olla y un incremento en la eficiencia térmica.

Relación teórica con las Emisiones de CO:

La reacción de oxidación CO + ½O₂ → CO₂ es sensible a la temperatura según la cinética de Arrhenius. Si H_pot se reduce por debajo de la altura del cono interno de llama, la pared fría de la olla interrumpe abruptamente la zona de reacción, congelando la conversión CO→CO₂. Este fenómeno se denomina Thermal Quenching (Apagado Térmico) y genera picos de CO que pueden superar el límite normativo de 1000 ppm.

Grado de Impacto Esperado: CRÍTICO — Variable dominante tanto sobre la eficiencia como sobre las emisiones.

Variable 2 (X₂): Apertura Efectiva de la Ventana de Aire Primario — A_vent (%)

¿Cómo se modifica en el banco?

Mediante obturación parcial de la ventana de 25.25 mm con cinta metálica de aluminio de alta temperatura, aplicada desde los bordes de la ventana hacia el centro. Los niveles se expresan como porcentaje del área libre: 50%, 67%, 83%, 100%.

Relación teórica con la Eficiencia Térmica (η) y las Emisiones de CO:

En un quemador atmosférico abierto, el caudal de aire primario succionado por el efecto eyector del chorro de gas depende del área efectiva de paso por la ventana:

ṁ_aire = Cd · A_vent · √( 2 · ρ_aire · ΔP_succión )

La relación de aire primario (λ_prim) define el tipo de llama y la temperatura adiabática de combustión. El rango teórico óptimo para quemadores atmosféricos residenciales de tipo venturi es λ_prim ≈ 0.65 – 0.72:

Si A_vent < 50% libre: déficit de aire primario (λ_prim < 0.55), llama rica en combustible no quemado, producción de hollín y aumento severo de emisiones de CO por combustión incompleta.

Si A_vent ≥ 70% libre: el área deja de ser el cuello de botella, el quemador opera en el rango estequiométrico primario óptimo, temperatura adiabática de llama es máxima y las emisiones de CO son mínimas.

Grado de Impacto Esperado: ALTO sobre emisiones de CO; MEDIO-ALTO sobre la eficiencia térmica.

Variable 3 (X₃): Posición Axial del Inyector respecto a la Garganta — x_inj (mm)

¿Cómo se modifica en el banco?

Desplazando axialmente el inyector sobre su guía roscada o soporte deslizante. Los valores positivos (+mm) corresponden a alejar (retirar) el inyector hacia atrás, aumentando la distancia libre entre la punta del inyector y la entrada de la garganta de Ø10 mm. El valor 0.0 mm corresponde a la posición a ras de la entrada de la garganta.

Relación teórica:

El chorro de gas genera un cono de expansión con ángulo de apertura natural θ ≈ 12°–15°. Al alejarse de la garganta (x_inj > 0), el chorro recorre una mayor distancia libre en contacto con el aire antes de entrar al tubo. Esta mayor distancia incrementa el área interfacial de cizallamiento entre el gas y el aire, aumentando el momento transferido al aire primario y, por consiguiente, el caudal de succión (λ_prim aumenta). Existe un límite físico: si x_inj supera la distancia crítica (≈ 5–6 mm para este inyector), parte del gas se derrama al exterior reduciendo la eficiencia de inducción.

Grado de Impacto Esperado: MEDIO — Permite ajuste fino de λ_prim sin restricciones geométricas.

3.  HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS DEL ESTUDIO

El análisis estadístico se realizará mediante Análisis de Varianza (ANOVA) con nivel de significancia α = 0.05 (95% de confianza estadística). Las hipótesis formales son:

3.1  Hipótesis para Y₁: Eficiencia Térmica (η %)

| Hipótesis | Enunciado |
| --- | --- |
| H₀,η (Nula) | Ninguno de los factores de diseño (H_pot, A_vent, x_inj) ni sus interacciones o efectos cuadráticos tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la eficiencia térmica. Todos los coeficientes del modelo de superficie de respuesta son iguales a cero: β₁ = β₂ = β₃ = β₁₁ = β₂₂ = β₃₃ = β₁₂ = β₁₃ = β₂₃ = 0 |
| H₁,η (Alternativa) | Al menos uno de los factores principales, sus interacciones o sus efectos cuadráticos tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la eficiencia térmica. Existe curvatura en la superficie de respuesta (βᵢⱼ ≠ 0 para algún par i,j), lo que confirma la necesidad de un modelo de segundo orden para encontrar el óptimo. |

3.2  Hipótesis para Y₂: Emisiones de Monóxido de Carbono (CO ppm)

| Hipótesis | Enunciado |
| --- | --- |
| H₀,CO (Nula) | Ninguno de los factores de diseño ni sus interacciones tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la concentración de emisiones de monóxido de carbono. Todos los coeficientes del modelo son iguales a cero: β₁ = β₂ = β₃ = β₁₁ = β₂₂ = β₃₃ = β₁₂ = β₁₃ = β₂₃ = 0 |
| H₁,CO (Alternativa) | Al menos uno de los factores tiene un efecto significativo sobre la concentración de CO. Se espera particularmente un efecto cuadrático significativo del factor H_pot (β₁₁ ≠ 0), asociado al fenómeno de Thermal Quenching que genera un pico de emisiones cuando H_pot se reduce por debajo de la altura crítica del cono de llama. |

Criterio de decisión: si el P-valor calculado en el ANOVA para un factor o interacción es P < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se confirma que dicho factor influye significativamente sobre la respuesta. El modelo final deberá cumplir R² ≥ 0.90.

4.  DEFINICIÓN DE FACTORES Y NIVELES DEL CCD

| Factor | Parámetro | Nivel −α (Axial Mín) | Nivel −1 (Bajo) | Nivel 0 (Centro) | Nivel +1 (Alto) | Nivel +α (Axial Máx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X₁ | Altura a la Olla H_pot (mm) [Suplementos/arandelas] | 11.5 mm | 12.5 mm | 14.0 mm * | 15.5 mm | 16.5 mm |
| X₂ | Apertura Ventana Aire A_vent (%) [Cinta metálica aluminio] | 50 % | 67 % | 83 % | 100 % | 100 % ** |
| X₃ | Posición Inyector x_inj (mm) [Desplazamiento axial] | 0.0 mm | 1.0 mm | 2.5 mm | 4.0 mm | 5.0 mm |

* Punto Central = Configuración de inicio del espacio de diseño experimental.

** El nivel axial máximo de X₂ coincide con el nivel +1 ya que el 100% representa el límite físico absoluto.

5.  MATRIZ DE ENSAYOS — PLAN DE EJECUCIÓN PARA EL TÉCNICO

INSTRUCCIÓN AL TÉCNICO: Ejecutar los ensayos en el orden exacto indicado. El orden está aleatorizado para evitar sesgos por calentamiento progresivo del quemador o de los instrumentos. Registrar los valores medidos en las columnas Y₁, Y₂ e Y₃ inmediatamente después de cada ensayo. Estabilizar el quemador por mínimo 3 minutos antes de tomar cada medición.

| N° | Tipo de Punto | X₁ H_pot (mm) | X₂ Ventana Aire (%) | X₃ Pos. Inyector (mm) | Y₁ Eficiencia η (%) | Y₂ CO (ppm) | Y₃ Potencia (kW) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Factorial | 12.5 | 67 % (1/3 tapada) | 1.0 (casi raz) |  |  |  |  |
| 2 | Factorial | 15.5 | 67 % (1/3 tapada) | 1.0 (casi raz) |  |  |  |  |
| 3 | Factorial | 12.5 | 100 % (abierta) | 1.0 (casi raz) |  |  |  |  |
| 4 | Factorial | 15.5 | 100 % (abierta) | 1.0 (casi raz) |  |  |  |  |
| 5 | Factorial | 12.5 | 67 % (1/3 tapada) | 4.0 (retirado) |  |  |  |  |
| 6 | Factorial | 15.5 | 67 % (1/3 tapada) | 4.0 (retirado) |  |  |  |  |
| 7 | Factorial | 12.5 | 100 % (abierta) | 4.0 (retirado) |  |  |  |  |
| 8 | Factorial | 15.5 | 100 % (abierta) | 4.0 (retirado) |  |  |  |  |
| 9 | Axial (Lím. Mín X₁) | 11.5 | 83 % (cinta leve) | 2.5 (centro) |  |  |  |  |
| 10 | Axial (Lím. Máx X₁) | 16.5 | 83 % (cinta leve) | 2.5 (centro) |  |  |  |  |
| 11 | Axial (Lím. Mín X₂) | 14.0 | 50 % (mitad tapada) | 2.5 (centro) |  |  |  |  |
| 12 | Axial (Lím. Máx X₂) | 14.0 | 100 % (abierta) | 2.5 (centro) |  |  |  |  |
| 13 | Axial (Lím. Mín X₃) | 14.0 | 83 % (cinta leve) | 0.0 (raz) |  |  |  |  |
| 14 | Axial (Lím. Máx X₃) | 14.0 | 83 % (cinta leve) | 5.0 (muy retirado) |  |  |  |  |
| 15 | PUNTO CENTRAL (Base Actual) | 14.0 | 83 % | 2.5 (centro) |  |  |  |  |

Convención de colores de la tabla:

Verde: Punto Central (Configuración Base de Referencia)   |   Amarillo: Puntos Axiales (Límites del Espacio de Diseño)

6.  PROTOCOLO DE MEDICIÓN EN BANCO (NTC 2832-1)

6.1  Condiciones Estándar del Ensayo

Gas de ensayo: Gas Natural de Referencia G20 (Metano ≥ 99.5% pureza).

Presión nominal de ensayo: 20.0 mbar ± 0.5 mbar (verificar con manómetro calibrado antes de cada corrida).

Temperatura del agua inicial: T₁ = 15°C ± 2°C.

Temperatura ambiente del laboratorio: 15°C – 25°C (registrar al inicio de cada ensayo).

Presión barométrica del laboratorio: registrar el valor del barómetro al inicio de cada jornada de ensayos.

6.2  Procedimiento Paso a Paso por Ensayo

Verificar la presión de suministro de gas en 20.0 mbar y registrar en la hoja de datos.

Configurar el quemador según los valores de X₁, X₂ y X₃ indicados para el ensayo:
   • X₁ (Altura H_pot): Colocar suplementos de la altura indicada bajo la olla. Verificar con calibrador Vernier.
   • X₂ (Ventana de Aire): Aplicar cinta metálica desde los bordes hasta cubrir el porcentaje indicado. Verificar el área libre con regla o galga.
   • X₃ (Posición Inyector): Desplazar el inyector la distancia indicada ALEJÁNDOLO de la garganta del tubo. Verificar con calibrador de profundidad.

Aplicar el procedimiento de medición de eficiencia térmica según NTC 2832-1.

Medir la concentración de CO en los productos de combustión usando la sonda de análisis de gases en la campana de muestreo. Expresar en ppm (base seca, referida a 0% O₂).

Registrar Y₁ (Eficiencia Térmica), Y₂ (CO ppm) e Y₃ (Potencia kW) en la Tabla de la Sección 5 y en la Hoja de Registro de Campo. Anotar observaciones visuales de la llama.

6.3  Cálculo de la Eficiencia Térmica

η (%) = [ (m_agua · Cp_agua · ΔT)  +  (m_olla · Cp_olla · ΔT) ]  /  (V_gas_std · PCS)  ×  100 %

Donde:

m_agua = masa de agua en la olla normalizada (kg)

Cp_agua = 4.186 kJ / (kg · °C)

ΔT = T₂ − T₁  (°C)

m_olla, Cp_olla = masa y calor específico del recipiente normalizado de ensayo

V_gas_std = volumen de gas corregido a 15°C y 1013.25 mbar (m³)

PCS = Poder Calorífico Superior del gas G20 (MJ/m³)

7.  PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS

7.1  Modelo de Superficie de Respuesta (Segundo Orden)

Una vez completados los 15 ensayos, los datos se procesarán mediante el siguiente modelo polinomial de segundo orden (Metodología de Superficie de Respuesta — RSM):

Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + β₁₁X₁² + β₂₂X₂² + β₃₃X₃² + β₁₂X₁X₂ + β₁₃X₁X₃ + β₂₃X₂X₃ + ε

Este modelo se ajustará por separado para Y₁ (Eficiencia) y Y₂ (CO), generando las ecuaciones predictivas de ambas respuestas en función de los tres factores de diseño.

7.2  Criterios de Validación del Modelo

| Criterio Estadístico | Valor Requerido | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Coeficiente de Determinación (R²) | ≥ 0.90 | El modelo explica al menos el 90% de la variabilidad observada |
| Falta de Ajuste (P-valor) | P > 0.05 | El modelo no presenta falta de ajuste significativa |
| P-Valor Factores Significativos | P < 0.05 | El factor o interacción tiene un efecto estadístico real sobre la respuesta |
| R² Predictivo vs R² Ajustado | Diferencia < 0.20 | El modelo no está sobreajustado y predice correctamente nuevas observaciones |

7.3  Optimización por Función de Deseabilidad Multiobjetivo

Se aplicará la Función de Deseabilidad de Derringer-Suich para optimizar simultáneamente ambas respuestas:

Y₁ (Eficiencia η): MAXIMIZAR — Meta: η ≥ 62.5 %

Y₂ (CO ppm): MINIMIZAR — Meta: CO ≤ 450 ppm

Y₃ (Potencia kW): MANTENER EN RANGO — Meta: 1.65 ≤ P ≤ 1.90 kW

El resultado final será un conjunto de coordenadas (H_pot*, A_vent*, x_inj*) que representa la configuración de quemador que maximiza la deseabilidad global, definida como el punto donde η es máxima y CO es mínima simultáneamente.

8.  HOJA DE REGISTRO DE CAMPO — PARA USO DEL TÉCNICO EN BANCO

Esta hoja debe imprimirse y llenarse durante la ejecución de cada ensayo. Al finalizar los 15 ensayos, entregar esta hoja al responsable del laboratorio para el análisis estadístico.

Fecha: _______________   Técnico: _______________________   Equipo de Gases: _______________

Presión Barométrica Lab.: _______ mbar   T° Ambiente: _______ °C   Humedad Relativa: _______ %

| N° | H_pot (mm) Verif. | Ventana (% Libre) Verif. | x_inj (mm) Verif. | T₁ (°C) | T₂ (°C) | Δt (seg) | V_gas (m³ std) | η Y₁ (%) | CO Y₂ (ppm) | Pot. Y₃ (kW) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.5 | 67% | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15.5 | 67% | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12.5 | 100% | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 15.5 | 100% | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12.5 | 67% | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15.5 | 67% | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12.5 | 100% | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 15.5 | 100% | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11.5 | 83% | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 16.5 | 83% | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 14.0 | 50% | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 14.0 | 100% | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14.0 | 83% | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14.0 | 83% | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14.0 | 83% | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Firma del Técnico: ________________________________     Firma de Revisión: ________________________________