PLAN DE ENSAYOS — QUEMADOR ATMOSFÉRICO ABIERTO

Objetivo: Encontrar la configuración que mejore la eficiencia térmica (≥ 62.5%) y reduzca el CO (≤ 450 ppm) sin modificar partes del quemador.

1.  ¿POR QUÉ ESTAS TRES VARIABLES?

| Variable | ¿Qué hace físicamente? | Impacto esperado |
| --- | --- | --- |
| X₁ — Altura de la olla (H_pot, mm) Suplementos bajo la olla | Controla cuánto calor llega a la olla. Si está muy cerca, la pared fría apaga la llama antes de que el CO se queme completamente (efecto «Thermal Quenching»). Si está muy lejos, el calor se pierde al ambiente antes de llegar al fondo de la olla. | CRÍTICO para eficiencia y emisiones de CO. Es la variable más importante del ensayo. |
| X₂ — Apertura de la ventana de aire (A_vent, %) Cinta metálica de aluminio | Controla cuánto aire primario entra al tubo venturi antes de la llama. Con poca apertura, hay poco oxígeno y la llama es amarilla y rica en CO. Con apertura total, la llama es azul y la combustión es completa. | ALTO impacto en emisiones de CO. Medio-alto en eficiencia térmica. |
| X₃ — Posición del inyector (x_inj, mm) Desplazamiento axial hacia atrás | Al retirar el inyector de la garganta del tubo, el chorro de gas arrastra más aire antes de entrar al tubo. Es un ajuste fino de la mezcla gas-aire. Valor 0 = inyector a ras de la garganta. Valor positivo = inyector más alejado hacia atrás. | MEDIO. Permite afinar la mezcla sin cambiar piezas. |

2.  HIPÓTESIS DE LOS ENSAYOS

Antes de empezar, planteamos dos preguntas formales que los datos deberán responder (nivel de confianza estadística del 95%):

| Hipótesis | Enunciado en términos simples |
| --- | --- |
| H₀ para la Eficiencia (η) | Ninguna de las tres variables cambia la eficiencia de forma significativa. Todos los ensayos darían el mismo resultado. |
| H₁ para la Eficiencia (η) ✔ Lo que esperamos | Al menos una variable SÍ afecta significativamente la eficiencia. Existe una combinación óptima que supera el 62.5%. |
| H₀ para las Emisiones de CO | Ninguna de las variables cambia las emisiones de CO de forma significativa. Todos los ensayos darían el mismo nivel de CO. |
| H₁ para las Emisiones de CO ✔ Lo que esperamos | Al menos una variable SÍ reduce significativamente el CO. En especial, acercar demasiado la olla (X₁ muy bajo) generaría un pico de CO por apagado térmico de la llama. |

3.  NIVELES DE CADA VARIABLE EN EL BANCO

| Variable | Mínimo extremo | Bajo | CENTRO (★) | Alto | Máximo extremo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X₁ H_pot (mm) | 11.5 mm | 12.5 mm | 14.0 mm ★ | 15.5 mm | 16.5 mm |
| X₂ Ventana (%) | 50% (mitad tapada) | 67% (1/3 tapada) | 83% (cinta leve) ★ | 100% (abierta total) | 100% (abierta total) |
| X₃ x_inj (mm) | 0.0 mm (a ras) | 1.0 mm | 2.5 mm ★ | 4.0 mm | 5.0 mm (muy retirado) |

★ = Punto de inicio / configuración base del ensayo.

4.  MATRIZ DE 15 ENSAYOS — ORDEN DE EJECUCIÓN

Ejecutar en el orden indicado. Aplicar el procedimiento de medición NTC 2832-1 en cada corrida. Registrar Y₁, Y₂ e Y₃ al finalizar cada ensayo y anotar observaciones en la última columna.

| N° | Tipo | X₁ H_pot (mm) | X₂ Ventana (%) | X₃ x_inj (mm) | Y₁ η (%) | Y₂ CO (ppm) | Y₃ Pot. (kW) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Factorial | 12.5 | 67% | 1.0 |  |  |  |  |
| 2 | Factorial | 15.5 | 67% | 1.0 |  |  |  |  |
| 3 | Factorial | 12.5 | 100% | 1.0 |  |  |  |  |
| 4 | Factorial | 15.5 | 100% | 1.0 |  |  |  |  |
| 5 | Factorial | 12.5 | 67% | 4.0 |  |  |  |  |
| 6 | Factorial | 15.5 | 67% | 4.0 |  |  |  |  |
| 7 | Factorial | 12.5 | 100% | 4.0 |  |  |  |  |
| 8 | Factorial | 15.5 | 100% | 4.0 |  |  |  |  |
| 9 | Axial | 11.5 | 83% | 2.5 |  |  |  |  |
| 10 | Axial | 16.5 | 83% | 2.5 |  |  |  |  |
| 11 | Axial | 14.0 | 50% | 2.5 |  |  |  |  |
| 12 | Axial | 14.0 | 100% | 2.5 |  |  |  |  |
| 13 | Axial | 14.0 | 83% | 0.0 |  |  |  |  |
| 14 | Axial | 14.0 | 83% | 5.0 |  |  |  |  |
| 15 | CENTRO ★ | 14.0 | 83% | 2.5 |  |  |  |  |

Verde ★ = Punto Central (configuración inicial de referencia).   Amarillo = Puntos Axiales (límites extremos del espacio de diseño).

5.  CHECKLIST PARA CADA ENSAYO

Verificar presión de gas = 20.0 mbar antes de arrancar.

Configurar H_pot con suplementos calibrados bajo la olla. Verificar con calibrador Vernier.

Configurar la ventana de aire con cinta metálica de aluminio. Verificar el área libre con regla.

Configurar posición del inyector desplazándolo HACIA ATRÁS el valor indicado. Verificar con calibrador de profundidad.

Aplicar el procedimiento de medición de eficiencia térmica según NTC 2832-1.

Registrar CO (ppm) con la sonda de análisis de gases en la campana de muestreo.

Anotar cualquier anomalía visual de la llama (color, inestabilidad, desprendimiento) en la columna 'Observaciones' de la tabla.